1) a) Se esta evaluando si el registro a0 luego de pasar por la función y sumarlo al registro s1 contiene el valor 0. Si es asi funciona y si no, no.

La función reserva espacio en el stack para guardar el registro ra, luego hace el inverso de lo que esta en el registro a0 y le suma 1. Es decir, la función intenta hacer el inverso aditivo de lo que esta guardado en s1.

El prologo empieza cuando reservamos espacio en el stack y guardamos el registro ra y el epilogo comienza cuando restauramos la pila y retornamos el valor de ra:

Prologo:

addi sp, sp, -4

sw ra, (0)sp

not a0, s1

addi a0, a0, 1

Epilogo:

lw ra, (0)sp

addi sp, sp, 4

ret

Podemos ver que el error lo comete el programador B, ya que modifica el valor del registro s1 (que debería quedar inmutable). Para arreglar este problema basta con “dar vuelta” la instrucción “not” y guardar en el registro a0 el inverso de lo que esta en el registro s1.

b) Se esta evaluando si el resultado de la función es igual a 10.

La función reserva espacio en el stack para guardar en el registro ra, suma los registros a0 y a1, luego restaura el espacio del stack y retorna el valor del registro ra y vuelve a los casos test.

Prologo:

addi sp, sp, -4

sw ra, (0) sp

add a0, a0, a1

Epilogo:

lw ra, (0)sp

addi sp, sp, 4

ret

El error lo causa la función hecha por el programador B. Al no seguir la convención de guardar el valor de retorno en el registro a0, la función termina fallando en los casos test. Esto se puede arreglar cambiando donde se guarda el valor de la suma de los registro a0 y a1. En vez de guardarlo en el registro a3 lo deberíamos guardar en el registro a0.

c) En el primer caso test se evalua si el resultado de la función es igual a 3. En el segundo si es igual a 11 y en el tercero si es igual a 6.

La función toma el valor del registro a0 y lo multiplica por 4. Luego, toma el valor del registro a1 y los divide por dos y, finalmente, el resultado de estas dos operaciones los resta y lo guarda en el registro a0.

Prologo:

addi sp, sp, -4

sw ra, (0)sp

slli a2, a0, 2

srai a1, a1, 1

sub a0, a2, a1

Epilogo:

lw ra, (0) sp

addi sp, sp, 4

ret

El error lo causa el programador B al utilizar el mismo registro de entrada (a1) para guardar el valor de la división del mismo registro. Se puede solucionar utilizando otro registro para guardar el resultado (por ejemplo, el registro a4)

2)a)

Casos test:

main:

li a0, 0

jal fibonacciIterativo

li a1, 0

bne a0, a1, noFunciona

li a0, 1

jal fibonacciIterativo

li a1, 1

bne a0, a1, noFunciona

li a0, 6

jal fibonacciIterativo

li a1, 5

bne a0,a1, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j fin

noFunciona:

li a1, 0

fin:

j fin

Función:

#En a0 esta guardado de antemano el valor n de Fibonacci que queremos encontrar

fibonacciIterativo:

li t0, 0
li t1, 1
beq a0, t0, cero
beq a0, t1, uno

li t2, 2
ciclo:

add t3, t0, t1
mv t0, t1
mv t1, t3
addi t2, t2, 1

bne t2, a0, ciclo

mv a0, t3
cero:

ret
uno:

li a0, 1
ret

b)

Casos test:

main:

li a0, 5

li a1, 6

li a2, 3

li a3, 2

jal mayorEnR2

li a4, 1

bne a0, a4, noFunciona

li a0, 3

li a1, 2

li a2, 5

li a3, 6

jal mayorEnR2

li a4, -1

bne a0, a4, noFunciona

li a0, 3

li a1, 6

li a2, 5

li a3, 2

jal mayorEnR2

li a4, 0

bne a0, a4, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j fin

noFunciona:

li a1, 0

fin:

j fin

Función:

# a0, a1, a2 y a3 son x1, y1, x2 e y2 respectivamente

mayorEnR2:

bgt a0, a2, x1Mayor

blt a0, a2, x1Menor

j dev0

x1Mayor:

bgt a1, a3, dev1

j dev0

x1Menor:

bgt a3, a1, devNeg

j dev0

dev1:

li a0, 1

ret

devNeg:

li a0, -1

ret

dev0:

li a0, 0

ret

3) a) En el test se cargan cuatro números en cuatro registros distintos y luego de pasar por la función se evalúa si el resultado es el más chico de estos cuatro.

La función busca el valor mas chico entre cuatro registros, utilizando la función auxiliar que busca el valor mas chico entre dos registros.

Primero se comparan los dos primeros valores, se extrae el menor entre estos dos y luego se almacena en el registro s1. Después, se comparan los siguientes dos valores y, finalmente, se compara el menor valor de la primera operación (s1) con este último, sacando así el valor mas pequeño entre los cuatro registros.

Función

Prologo:

addi sp, sp, -12

sw a2, 0 sp

sw a3, 4 sp

sw ra, 8 sp

jal ra, funcionAux

mv s1, a0

Epilogo:

lw a0, 0 sp

lw a1, 4 sp

jal ra, funcionAux

mv a1, s1

jal ra, funcionAux

lw ra, 8 sp

addi sp, sp, 12

ret

Función Auxiliar:

Prologo:

addi sp, sp, -4

sw ra, 0 sp

bgt a1, a0, terminar

mv a0, a1

Epilogo:

lw ra, 0 sp

addi sp, sp, 4 (Epilogo ya corregido)

ret

El culpable es el programador de la función auxiliar, ya que no se encargo de restaurar el stack al final correctamente.

En la función principal, se liberan tres espacios en el stack restándole 12 al sp para guardar los valores de los registros a2, a3 y la dirección de retorno ra. Luego, cada vez que se pasa por la función auxiliar se libera un espacio en el stack restando 4 al sp para guardar el ra y cuando se sale se vuelve a restaurar este espacio de la pila. Finalmente, cuando termina la función principal, se restauran los 3 espacios que se habían liberado al principio sumando 12 al sp.

4) a)

Inverso Aditivo

Casos Test:

main:

li s1, 2024

mv a0, s1

jal invAd

add a0, s1, a0

bnez a0, noFunciona

li s1, -2008

mv a0, s1

jal invAd

add a0, s1, a0

bnez a0, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j fin

noFunciona:

li a1, 0

fin:

j fin

Funcion:

invAd:

not a0, s1

addi a0, a0, 1

ret

Invertir arreglo

.data

arreglo1: .word 1 2 3

largo1: .word 3

arreglo2: .word 0 -1 0 0

largo2: .word 4

.text

Casos test:

main:

la a0, arreglo1

lw a1, largo1

jal invArr

li t0, -1

lw t1, -12 (a0)

bne t0, t1, noFunciona

li t0, -2

lw t1,  -8 a0

bne t0, t1, noFunciona

li t0, -3

lw t1, -4 a0

bne t0, t1, noFunciona

la a0, arreglo2

lw a1, largo2

jal invArr

li t0, 0

lw t1, -16 (a0)

bne t0, t1, noFunciona

li t0, 1

lw t1,  -12 a0

bne t0, t1, noFunciona

li t0, 0

lw t1, -8 a0

bne t0, t1, noFunciona

li t0, 0

lw t1, -4 a0

bne t0, t1, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j finTest

noFunciona:

li a1, 0

finTest:

j finTest

Funcion:

invArr:

beqz a1, fin

lw a2, 0 a0

invAd:

not a2, a2

addi a2, a2, 1

sw a2, 0 a0

addi a0, a0, 4

addi a1, a1, -1

j invArr

fin:

ret

4) b)

Es potencia de dos

Casos test:

main:

li a0, 0

jal esPotenciaDeDos

li t0, 0

bne a0, t0, noFunciona

li a0, 8

jal esPotenciaDeDos

li t0, 1

bne a0, t0, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j fin

noFunciona:

li a1, 0

fin:

j fin

Funcion:

esPotenciaDeDos:

beqz a0, noEs

addi t0, a0, -1

and a0, t0, a0

beqz a0, esPotencia

noEs:

li a0, 0

ret

esPotencia:

li a0, 1

ret

Potencias en arreglo

.data

arreglo1: .byte 2 4 12

largo1: .word 3

arreglo2: .byte 0 3 5

largo2: .word 3

.text

Casos test:

main:

la a0, arreglo1

lw a1, largo1

jal potenciasEnArreglo

li t0, 2

bne a0, t0, noFunciona

la a0, arreglo2

lw a1, largo2

jal potenciasEnArreglo

li t0, 0

bne a0, t0, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j finTests

noFunciona:

li a1, 0

finTests:

j finTests

Funcion:

potenciasEnArreglo:

li t0, 0

ciclo:

beqz a1, fin

lbu a2, 0 a0

j esPotenciaDeDos

esPotenciaDeDos:

beqz a2, noEs

addi t1, a2, -1

and a2, t1, a2

beqz a2, esPotencia

noEs:

addi a0, a0, 1

addi a1, a1, -1

j ciclo

esPotencia:

addi a0, a0, 1

addi a1, a1, -1

addi t0, t0, 1

j ciclo

fin:

mv a0, t0

ret

5) a)

Factorial

Casos test:

main:

li a0, 0

jal factorial

li t0, 1

bne a0, t0, noFunciona

li a0, 4

jal factorial

li t0, 24

bne a0, t0, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j fin

noFunciona:

li a1, 0

fin:

j fin

Funcion:

factorial:

addi sp, sp, -16

sw ra, 4 sp

sw a0, 0 sp

addi t0, zero, 1

bgt a0, t0, else

addi a0, zero, 1

addi sp, sp, 16

ret

else:

addi a0, a0, -1

jal factorial

lw ra, 4 sp

lw t1, 0 sp

addi sp, sp, 16

mul a0, t1, a0

ret

5) b)

Fibonacci_3

Casos test:

main:

li a0, 4

jal fibonacci

li t0, 6

bne a0, t0, noFunciona

li a0, 6

jal fibonacci

li t0, 20

bne a0, t0, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j fin

noFunciona:

li a1, 0

fin:

j fin

Funcion:

fibonacci:

li t0, 0

li t1, 1

li t2, 2

beq a0, t0, cero

beq a0, t1, uno

beq a0, t2, dos

ciclo:

addi sp, sp, -16

sw ra, 0 sp

addi t3, zero, 3

bge a0, t3, else

addi a0, zero, 3

addi sp, sp, 16

ret

else:

addi a0, a0, -1

jal ciclo

lw ra, 0 sp

add a0, t0, t1

add a0, a0, t2

mv t0, t1

mv t1, t2

mv t2, a0

addi sp, sp, 16

ret

cero:

li a0, 0

ret

uno:

li a0, 1

ret

dos:

li a0, 2

ret

6) La estructura InformacionAlumno ocupa 3 bytes en memoria.

.data

tablaCalificaciones:

.half 5523

.byte 3

.half 8754

.byte 6

.half 3233

.byte 10

.half 0

.text

Caso test:

main:

la a0, tablaCalificaciones

jal informacionAlumno

li t0, 13

bne a0, t0, noFunciona

funciona:

li a1, 1

j finTest

noFunciona:

li a1, 0

finTest:

j finTest

Funcion:

informacionAlumno:

li t2, 0

ciclo:

li t0, 1

lh t1, 0 a0

beqz t1, fin

and t1, t0, t1

beq t0, t1, idImpar

idPar:

addi a0, a0, 3

j ciclo

idImpar:

addi a0, a0, 2

lbu t3, 0 a0

add t2, t2, t3

addi a0, a0, 1

j ciclo

fin:

mv a0, t2

ret