2 a)

0x00 li a0,4228 (0x00 lui a0 0x1 0x04 addi a0 a0 132)

0x08 li a1,2114 (0x08 lui a1 0x1 0x0c addi a1 a1 -1982)

0x10 j resta

0x14 fin: beq zero, zero, fin

0x18 resta: sub a0,a0,a1

0x1c beq a0,zero, fin

0x20 sigo: j resta

b) “j resta” aumenta en 8 el PC. En “beq a0, zero, fin”, si el registro a0 es igual a 0 le resta 8 al PC, caso contrario, sigue a la siguiente instrucción, la cual nuevamente salta a la etiqueta resta, esta vez retrocediendo 8 en el PC.

Cuando finalmente llega a la etiqueta fin, se repite sumándole 0 al PC, quedando así en un bucle.

c) El rango de constantes que pueden utilizarse en li en decimal es -2^31 hasta 2^31 – 1 y en binario es desde 0b10000000000000000000000000000000 hasta 0b01111111111111111111111111111111.

No coincide con el rango del addi ya que este solo admite valores hasta 12 bits en C2.

d) Los valores no representables en 12 bits los resuelve primero cargando los 20 bits más altos con un lui y luego carga los 12 bits más bajos con un addi.

e) El valor final de a1 es 2114

f) El valor final del pc es 0x14

g) El programa toma dos valores distintos en dos registros (4228 en a0 y 2114 (la mitad) en a1). Como estos valores se pasan del rango representable de los inmediatos de 12 bits, la instrucción li se separa en dos instrucciones: un lui primero para cargar la parte alta y un addi para después cargar la parte baja. Luego, va restando el valor del registro a0 con el valor del registro a1 hasta llegar a cero (esto sucede luego de correr el programa dos veces) y finalmente, cuando esto suceda, el programa termina en la etiqueta fin.

h) srli a1, a0, 0b00000001. Moviendo un bit a la derecha dividimos el valor de a0 (4228) por 2 (2114) y lo almacenamos en el registro a1 como queríamos.

3) a y b) Podemos ver que, si el programa empieza con el pc en 08, el mismo se queda en un bucle desde el main hasta el beq, ya que los valores de las direcciones de memoria no están explicitados y por lo tanto siempre valdrán 0, cumpliendo asi la igualdad.

Caso contrario, si el pc arranca en 00 los valores que tomaran las direcciones de memoria será la instrucción posicionada en la dirección de memoria 04, rompiendo asi con la independencia del código con respecto a la posición en la que arranca, es decir, el programa no cumple con el PIC.